СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Область применения……………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нормативные ссылки……………………………………………………………….….. | 3 |
| 3. | Термины, определения и сокращения …………………………………………….….. | 4 |
| 4. | Общие положения ……………………………………………………………………… | 4 |
| 5. | Организация и проведение технического обслуживания оборудования ………..…. | 5 |
| 6. | Планово-предупредительный ремонт оборудования ………………………………... | 6 |
| 7. | Внеплановый ремонт оборудования ………………………………………………….. | 9 |
| 8. | Контроль выполнения ППР ………………...…………………………………….…… | 10 |
| Лист согласования………………………………………………………………………...… |  | 11 |
| Приложение А (обязательное) Форма журнала профилактических и ремонтных работ. |  | 12 |
| Приложение Б (обязательное) Форма годового плана-графика ………………………… |  | 13 |
| Приложение В (обязательное). Форма дефектной ведомости…………………………… |  | 14 |
| Приложение Г (обязательное). Форма акта об изменении вида ремонта (о переносе сроков ремонта) …………………………………………………………… |  | 15 |
| Приложение Д (обязательное) Форма акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов………………………... |  | 16 |
| Приложение Е (обязательное) Форма акта об аварии……………………………………. |  | 17 |
| Лист регистрации изменений………………………………………………………………. |  | 19 |
| Лист ознакомления………………………………………………………………………….. |  | 20 |
| Лист рассылки………………...…………………………………………………………….. |  | 21 |

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

Утвержден и введен в действие приказом директора

№ 222 от 17. 12. 2024 г.

Взамен СТО ИСЗФ. 11-22

Дата введения 17.12. 2024 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок, сроки проведения и ответственность за проведение работ по техническому обслуживанию (ТО), планово-предупредительному ремонту (ППР) оборудования Института.

1.2 Требования данного стандарта распространяются на все подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН, в дальнейшем — Институт).

Стандарт разработан в соответствии с требованиями  ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.

- ГОСТ РВ 0015-002-2020. Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования.

- ГОСТ Р ИСО 10012-2008. Менеджмент организации. Системы менеджмента измерений. Требования к процессам измерений и измерительному оборудованию.

- Федеральный закон 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- СТО ИСЗФ 10-24 Система менеджмента качества. Управление устройствами для мониторинга и измерений.

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ и сокращения

В настоящем документе использованы термины и определения, приведенные в ГОСТ18322.

Техническое обслуживание (ТО) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Ремонт — комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению, работоспособности исправности и ресурса объекта и/или его составных частей.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) — комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.

Текущий ремонт — плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей.

Средний ремонт — плановый ремонт. выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния объекта в объёме, предусмотренном в документации.

Капитальный ремонт — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Неплановый ремонт — ремонт, постановка на который осуществляется без предварительного назначения.

Аварийный ремонт – неплановый ремонт, выполняемый при внезапных поломках оборудования, вызванных нарушением эксплуатации, перегрузками или другими причинами, для восстановления работоспособности объекта.

Риск – возможность наступления события с отрицательными последствиями в результате определенных действий или решений.

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

СМК — система менеджмента качества;

СТО — стандарт организации;

ОТО — отдел технического обслуживания;

ТО — техническое обслуживание;

ППР — планово-предупредительный ремонт;

ПЭО — планово-экономический отдел;

ВП — военное представительство;

ГОЗ — государственный оборонный заказ.

4 Общие положения

4.1 Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособности оборудования, снижения количества аварий и отказов в работе оборудования.

ТО включает проверку выполнения правил эксплуатации оборудования и выполнение утвержденного главным инженером Института перечня регламентных работ по каждому виду оборудования.

ТО подлежат:

- электрические установки;

- электромеханическое оборудование;

- подъемно-транспортное оборудование;

- контрольно-измерительное оборудование;

- оборудование и приборы для научных исследований;

- системы отопления и вентиляции;

- транспортные средства.

4.2 ППР предусматривает восстановление работоспособности оборудования путем осмотров и плановых ремонтов.

4.3 Система ППР предупреждает прогрессирующий износ оборудования, устраняет возможность случайного выхода его из строя, позволяет осуществить предварительную подготовку ремонтных работ и выполнять их в кратчайшие сроки, создает необходимые предпосылки для более эффективного использования оборудования, снижает расходы на ремонт и эксплуатацию, минимизирует риски, возникающие при эксплуатации и обслуживании оборудования.

- 5 Организация и проведение ТО оборудования

5.1 ТО состоит из следующих видов:

- Межремонтное ТО

- проверка оборудования перед началом работы;

- соблюдение правил эксплуатации, инструкций заводов изготовителей;

- осмотр механизмов управления;

- контроль режимов работы;

- устранение мелких неисправностей, не требующих отключения оборудования с регистрацией в «Журнале профилактических и ремонтных работ» (Приложение А);

- регулировка;

- промывка оборудования;

- проверка утечек рабочей жидкости через уплотнения и соединения трубопроводов;

- проверка изоляции проводов и кабелей оборудования;

- проверка заземления оборудования;

- поддержание нормальных условий в помещениях;

- контроль состояния ограждений;

- защита (при необходимости) от атмосферных осадков и запыленности.

- Сдача оборудования в ремонт (ППР или внеплановый)

- очистка оборудования от грязи, масла, застывшего металла, земли и.т.д.;

- очистка рабочего места от заготовок деталей, инструмента.

- Консервация — это операция планового технического обслуживания бездействующего оборудования, осуществляемое с целью защиты его от коррозии во время бездействия.

- ТО при вводе в эксплуатацию вновь приобретенного, изготовленного или перемещенного оборудования внутри предприятия

- изучение документации на оборудование;

- выпуск главным инженером указаний на монтаж оборудования;

- установка и подключение оборудования к коммуникациям;

- наладка и настройка оборудования;

- включение оборудования в календарный план мероприятий системы ППР.

Сроки проведения всех видов ТО согласовываются с лицами, ответственными за техническое состояние оборудования в подразделениях и утверждаются главным инженером Института.

5.2 В подразделениях должны быть назначены лица, ответственные за техническое состояние оборудования.

5.3 ТО контрольно-измерительной аппаратуры выполняется специалистами ОТО согласно СТО ИСЗФ 10-24.

5.4 ТО научного оборудования, находящегося в распоряжении подразделений, выполняется работниками подразделений с привлечением в случае необходимости специалистов из служб главного инженера.

5.5 ТО энергооборудования и энергосетей выполняется сотрудниками участка по обслуживанию энергосетей.

5.6 ТО систем отопления и вентиляции выполняется сотрудниками участка по обслуживанию энергосетей.

5.7 ТО станочного парка выполняется работниками подразделения, в распоряжении которого находятся данные станки, с привлечением в случае необходимости специалистов из служб главного инженера.

5.8 ТО транспортных средств выполняется сотрудниками транспортного участка с привлечением в случае необходимости специалистов сторонних организаций.

5.9 Все виды ТО проводят сотрудники соответствующих подразделений с привлечением, при необходимости, персонала, работающего на этом оборудовании или с привлечением специалистов сторонних организаций на основании договора.

5.10 Результаты ТО оборудования регистрируют в «Журнале профилактических и ремонтных работ» (Приложение А), запись в котором ведет лицо, ответственное за данное оборудование.

5.11 Риски при проведении ТО

| Наименование вида отказа (риски) | Потенциальные причины | Потенциальные последствия | Существующие средства управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Возникновение аварийных ситуаций (пожар, поражение электрическим током, потребность во внеплановом ремонте и т.д.) | 1. Нарушение техники безопасности при работе; 2. Нарушения в организации выполнения работ. | 1. Внеплановый ремонт оборудования; 2. Финансовые потери; 3.Нанесение вреда жизни и здоровью персонала; 4.Нанесение вреда имуществу института; | 1.Проведение обучения и инструктажа по технике безопасности; 2.Соблюдение правил эксплуатации оборудования. |

6 Планово-предупредительный ремонт оборудования

6.1 Планирование ремонта оборудования

6.1.1 Годовой план-график ремонта оборудования составляется руководителями подразделений и ответственными за оборудование лицами в подразделениях Института на основании межремонтных периодов, которые устанавливаются с учетом категории сложности, загрузки оборудования, сменности, фактической целесообразности проведения ППР и утверждается главным инженером Института (Приложение Б).

6.1.2 При необходимости ТО и ППР в годовом плане-графике ремонта оборудования могут быть объединены.

6.1.3 Продолжительность межремонтных циклов устанавливается эмпирическим путем с учетом сложности оборудования, его технического состояния и нагрузки, а также рекомендаций изготовителей.

6.1.4 Ежегодно в срок до 1 декабря руководителями подразделений проводится технический осмотр всего оборудования с целью установления фактического состояния оборудования каждого вида, его соответствие планируемому виду ремонта и вносятся необходимые коррективы в ранее составленный годовой план-график ремонта оборудования.

6.1.5 При необходимости в план включаются средний и капитальный ремонты.

6.1.6 Сроки проведения ремонта механической части оборудования должны быть согласованы и совмещены со сроками проведения ремонта электрической и электронной частями.

6.1.7 Ответственность за своевременность подготовки годового плана-графика ремонта оборудования возлагается на руководителей подразделений.

6.1.8 На основании утвержденных годовых планов-графиков ремонта оборудования руководители подразделений Института составляют сметы затрат на ремонтные работы.

6.1.9 Сметы затрат на ремонтные работы согласовываются с главным инженером Института и после утверждения заместителем директора Института по общим вопросам передаются в ПЭО.

6.1.10 ПЭО, на основании план-графика ремонта оборудования и смет, оформляет документацию для открытия финансирования среднего, капитального и текущего ремонта.

6.1.11 Потребность на ремонтно-эксплуатационные работы в комплектующих изделиях и материалах определяется в заявке, которая подается для ее реализации в группу снабжения, или работы проводятся в установленном порядке самими подразделениями, в рамках которых осуществляется ремонт.

6.2 Проведение ремонта оборудования

6.2.1 Ремонт оборудования проводится на основании годового плана-графика ремонта оборудования (Приложение Б), с составлением (при необходимости) «Акта о выявленных дефектах оборудования» (Приложение В) или заключения независимой экспертной организации, составившей «Акт экспертизы имущества».

6.2.2 Руководители подразделений Института обязаны представить оборудование для ремонта в срок, согласно годовому план-графику ремонта оборудования.

6.2.3 Оборудование для ремонта должно быть подготовлено, место вокруг оборудования должно быть освобождено и тщательно убрано, вывешены соответствующие предупредительные плакаты.

6.2.4 Ответственность за подготовку оборудования для передачи в ремонт несет ответственный за данное оборудование.

6.2.5 Перенос сроков ремонта оборудования или изменение вида ремонта могут быть проведены с составлением акта по форме, приведенной в приложении Г.

6.2.6 До сдачи оборудования в ремонт проводится осмотр, определяется степень износа, составляется «Дефектная ведомость» (Приложение В). Данные передают главному инженеру и руководителю подразделения для анализа и оформления заявки на приобретение необходимых для ремонта материалов и комплектующих изделий.

6.2.7 На текущий ремонт дефектная ведомость может не составляться.

6.2.8 Все виды проведенных работ по ремонту оборудования регистрируются в «Журнале профилактических и ремонтных работ» (Приложение А), с указанием лиц, ответственных за проведенную работу.

6.2.9 Все виды ремонтных работ проводят сотрудники соответствующих подразделений с привлечением, при необходимости, персонала, работающего на этом оборудовании или с привлечением специалистов сторонних организаций на основании договора.

6.2.10 При среднем и капитальном ремонтах восстанавливаются точность, мощность и производительность агрегата на срок до очередного планового ремонта.

- 6.2.11. Риски при проведении ППР

| Наименование вида отказа (риски) | Потенциальные причины | Потенциальные последствия | Существующие средства управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сокращение бюджетного финансирования | 1.Недостаток финансовых средств 2. Недостаток обоснования при принятии решения о закупке | 1. Нарушение графиков ППР; 2.Возникновение аварийной ситуации; 3. Финансовые потери из-за внепланового ремонта. | 1. Своевременное информирование, разъяснение и доказательство необходимости выделения средств на ППР. |
| Не включение оборудования в график ППР | 1.Несогласованность подразделений института при составлении графиков ППР; 2. Недостатки обмена информацией. | 1.Не соответствие графиков ППР с реальными потребностями подразделений института; 2.Возникновение аварийной ситуации; 3. Финансовые потери из-за внепланового ремонта. | 1.Своевременное корректирование графиков ППР. |
| Возникновение аварийных ситуаций (пожар, поражение электрическим током и т.д.) | 1. Нарушение техники безопасности при работе; 2. Нарушения в организации выполнения работ. | 1.Нанесение вреда жизни и здоровью персонала; 2.Нанесение вреда имуществу института; | 1.Проведение обучения и инструктажа по технике безопасности; 2. Соблюдение правил эксплуатации оборудования. |
| Осуществление процесса закупок | 1.Нарушение требований 44-ФЗ; 2. Невыполнение обязательств поставщиками; 3. Форс-мажорные обстоятельства. | 1.Признание контракта на поставку запасных частей для ППР не действительным; 2. Задержка при приобретении запасных частей для ППР. 3 Нарушение графиков ППР. | 1. Своевременное отслеживание изменений в законодательстве. |

- 6.3 Выдача оборудования из ремонта

6.3.1 Ответственные лица, осуществляющие ремонт, выдают оборудование из капитального и среднего ремонта по акту приема-сдачи отремонтированных объектов (Приложение Д), который представляют:

- руководителю отдела — 1 экз.;

- заведующему ПЭО — 1 экз.;

- главному инженеру — 1 экз.

6.3.2 Приемка оборудования энергосетей из ремонта производится согласно правилам эксплуатации электроустановок и правилам по эксплуатации тепловых сетей потребителей.

6.3.3 Акт приема оборудования подписывается по истечении испытательного срока работы оборудования.

6.3.4 Для ремонта оборудования каждого вида устанавливаются следующие испытательные сроки работы: для малого — 8 ч; для среднего — 16 ч; для капитального — 24 ч.

7 Внеплановый ремонт оборудования

7.1 Внеплановый ремонт оборудования проводится в случаях аварийных ситуаций, которые влекут повреждения ответственных узлов, механизмов и отдельных деталей, вызывающих нарушение процесса эксплуатации, а также поломок или незначительного повреждения узлов и деталей оборудования.

Обо всех случаях аварий с оборудованием, ответственный за оборудование обязан немедленно известить руководителя подразделения и главного инженера.

7.2 В случаях возникновения аварийных ситуаций и выхода оборудования из строя не позднее 24 ч с момента остановки оборудования создается рабочая комиссия, которая составляет «акт об аварии» по форме, приведенной в приложении Е.

В состав комиссии входят главный инженер, главный энергетик, руководитель подразделения, ответственный за техническое состояние оборудования.

7.3 Причины возникновения каждой аварии или поломки оборудования, тщательно изучаются в процессе работы комиссии. Проводится анализ, определяются виновники аварии, разрабатываются корректирующие действия по устранению аварии, сроки устранения — все это отражается в акте об аварии.

7.4 Ответственность за выполнение корректирующих действий по устранению причин аварии или поломки оборудования возлагается на руководителя подразделения.

Ликвидация аварии оборудования производится вне очереди: исполнительные документы снабжаются штампом «АВАРИЙНО».

7.5 Все виды внепланового ремонта проводят сотрудники соответствующих подразделений с привлечением, при необходимости, персонала, работающего на этом оборудовании или с привлечением специалистов сторонних организаций на основании договора.

7.6. Риски при проведении внепланового ремонта.

| Наименование вида отказа (риски) | Потенциальные причины | Потенциальные последствия | Существующие средства управления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Недостаток финансовых средств | 1. Сокращение бюджетного финансирования 2. Недостаток обоснования при принятии решения о закупке | 1. Нарушение сроков проведения внепланового ремонта; 2. Финансовые потери из-за простоя оборудования. | 1. Своевременное информирование, разъяснение и доказательство необходимости выделения средств на ППР. |
| Возникновение аварийных ситуаций (пожар, поражение электрическим током и т.д.) | 1. Нарушение техники безопасности при работе; 2. Нарушения в организации выполнения работ. | 1.Нанесение вреда жизни и здоровью персонала; 2.Нанесение вреда имуществу института; | 1.Проведение обучения и инструктажа по технике безопасности; 2. Соблюдение правил эксплуатации оборудования. |

| Осуществление процесса закупок | 1.Нарушение требований 44-ФЗ; 2. Невыполнение обязательств поставщиками; 3. Форс-мажорные обстоятельства. | 1.Признание контракта на поставку запасных частей внепланового ремонта не действительным; | 1. Своевременное отслеживание изменений в законодательстве. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение А

(обязательное)

Форма журнала профилактических и ремонтных работ

ЖУРНАЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Наименование оборудования: __________________________________________________________

Место установки оборудования: ________________________________________________________

| Дата и время отказа и осмотра оборудования | Причины выхода оборудования из строя | Принятые меры по устранению неисправностей | Должность, ФИО лица, проводившего ремонт | Должность, ФИО лица, принявшего оборудование в работу | ФИО лица, разрешившего эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

(обязательное)

Форма годового плана-графика

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

___________________

«___»_________202_ г.

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

планово-предупредительного ремонта____________________технического оборудования на 202_ г.

| № п/п | Наименование оборудования Тип, модель | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер | Категория ремонта, сложности мех/элект. | Дата проведения последнего ремонта | Виды ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь | февраль. | март. | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Руководитель отдела ___________________________________________________________________«_____»_______________ 202_ г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение В

(обязательное)

Форма дефектной ведомости

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____________________

«____»_________202_ г.

Дефектная ведомость

на _____________ремонт ____________________ инвентарный № __________

(вид ремонта, наименование оборудования)

| Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов | № чертежа | Необходимые материалы и запчасти |  | Ответственный исполнитель ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель отдела _______________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный за оборудование	______________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение Г

(обязательное)

Форма акта об изменении вида ремонта (о переносе сроков ремонта)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

___________________

«___» _____202_г.

АКТ № ______

об изменении вида ремонта (о переносе сроков ремонта)

«_____»_____________ 202 __ г.

Согласно графикам планово-предупредительного ремонта в ________202__ г., должен быть произведен_____________________________________________ ремонт 		 (вид ремонта) _____________________________________________________________________________

(вид ремонта)

_______________________________________________________________________________________

(наименование оборудования)

В силу следующих причин____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

назначается _______________________________________________________ремонт.

(срок ремонта назначается на ___________ 202__ г.)

Руководитель отдела ____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный за оборудование___________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение Д

(обязательное)

Форма акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных

и модернизированных объектов

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____________________

«___»_________ 202__ г.

АКТ № _________

приема-сдачи отремонтированных, реконструированных

и модернизированных объектов

от «____»_______________ 202__ г.

Мы, _________________________________________________________________

(должность, ФИО)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что

_______________________________________________________________________

(наименование объекта)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________инвентарный номер ___________ по заказу № _____________________________________________ находился

в плановом (неплановом) _______________ ремонте (реконструкция, модернизация)

с ___________ 202_ г. по __________________ 202 _ г., т. е. _________________дней

Предусмотренные ведомостью дефектов работы по _____________________ ремонту

(реконструкции, модернизации) выполнены полностью (не полностью)____________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать, что именно не выполнено)

_________________________________________________________________________

По окончании ____________ ремонта (реконструкции, модернизации) объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объекта, вызванные реконструкцией, модернизацией:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сдал _______________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял _______________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Решение главного инженера: _______________________________________________________________________

Приложение Е

(обязательное)

Форма акта об аварии

АКТ ОБ АВАРИИ

от «___»_____________ 202__ г.

Комиссией в составе представителей:

_________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

_________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

_________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

_________________________________________________________________________ 	 (должность, ФИО)

Составлен настоящий акт о поломке __________________________________________

_____________________ инвентарный № ________________ на ___________________

На оборудовании работал __________________________________________________

Ф.И.О.

в смену __________________________________________________________________

Авария произошла в _________ часов

«___»_____________________202_ г.

Осмотром, подвергшихся аварии механизмов оборудования, установлено:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виновником аварии является ________________________________________________

Для предотвращения подобного случая аварии в будущем, комиссия считает необходимым провести следующие мероприятия:

1.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Особые представители служб:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение формы акта об аварии

Руководитель отдела _____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель ___________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель __________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ главного инженера__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| 1. Продолжительность простоя |  |
| --- | --- |
| - Какие меры воздействия приняты к виновнику аварии |  |
| - Сумма расходов по ликвидации аварии |  |
| 4. Отметка о выполнении предложений комиссии |  |

Руководитель отдела ____________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

##### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер раздела | Дата изменения | Дата проверки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| Должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ РАССЫЛКИ

| Подразделение | Документ № экз. | Дата получения | ФИО | Подпись в получении |
| --- | --- | --- | --- | --- |